Компьютерные сети. Банк тестовых заданий

Тема 1.1. Сетевые модели OSI и TCP/IP

1. Какие из перечисленных протоколов относятся к транспортному уровню? Выберите все верные ответы.

а) IP

б) ARP

в) UDP

г) TCP

д) ICMP

2. В каком порядке данные проходят уровни модели OSI на стороне получателя?

а) От прикладного к физическому

б) От сетевого к канальному, затем к прикладному

в) От физического к прикладному

г) В произвольном порядке, в зависимости от протокола

д) От транспортного к физическому

3. Какой уровень модели OSI проверяет целостность кадра по контрольной последовательности FCS?

а) Канальный

б) Транспортный

в) Физический

г) Представительский

д) Сетевой

Тема 1.2. Физический уровень и среды передачи

4. Какое преимущество имеет оптоволоконный кабель перед медной витой парой?

а) Большая допустимая длина сегмента

б) Невосприимчивость к электромагнитным помехам

в) Более высокая пропускная способность

г) Гальваническая развязка между соединяемыми зданиями

д) Все перечисленные

Тема 1.3. Ethernet, коммутация и VLAN

5. Какой MAC-адрес является широковещательным?

а) 255.255.255.255

б) FF:FF:FF:FF:00:00

в) 01:00:5E:00:00:01

г) 00:00:00:00:00:00

д) FF:FF:FF:FF:FF:FF

6. Какие утверждения о коммутаторе второго уровня верны? Выберите все верные ответы.

а) Коммутатор заменяет MAC-адрес отправителя в каждом пересылаемом кадре

б) Каждый порт коммутатора образует отдельный домен коллизий

в) Коммутатор не пропускает широковещательные кадры между своими портами

г) Коммутатор выбирает порт по IP-адресу получателя

д) Коммутатор запоминает MAC-адреса отправителей поступающих кадров

Тема 2.1. Адресация IPv4

7. Какой из адресов относится к частному диапазону по RFC 1918?

а) 100.64.0.1

б) 192.169.1.10

в) 11.0.0.5

г) 172.32.15.4

д) 172.20.15.4

8. Какой адрес узел использует для обращения к самому себе (loopback)?

а) 192.168.0.1

б) 127.0.0.1

в) 169.254.0.1

г) 255.255.255.255

д) 0.0.0.0

9. Какая маска соответствует префиксу /20?

а) 255.240.0.0

б) 255.255.248.0

в) 255.255.255.240

г) 255.255.240.0

д) 255.255.224.0

10. Какой IPv4-адрес назначения используют для широковещательной рассылки в своей сети, не зная её номера?

а) 127.255.255.255

б) 0.0.0.0

в) 192.168.1.255

г) 224.0.0.1

д) 255.255.255.255

11. Какой из адресов нельзя назначить узлу в сети 192.168.10.0/24?

а) 192.168.10.1

б) 192.168.10.255

в) 192.168.10.128

г) 192.168.10.254

д) 192.168.10.100

12. Какой из адресов является публичным, то есть маршрутизируется в интернете?

а) 8.8.4.4

б) 10.200.1.1

в) 192.168.100.1

г) 172.31.0.10

д) 127.10.10.10

13. Как записать сеть 192.168.1.0 с маской 255.255.255.0 в нотации CIDR?

а) 192.168.1.0/16

б) 192.168.1.0/8

в) 192.168.1.0/255

г) 192.168.1.0/24

д) 192.168.1.0/32

Тема 2.2. Расчёт подсетей IPv4

14. Какой адрес является широковещательным для сети 192.168.5.64/26?

а) 192.168.5.95

б) 192.168.5.127

в) 192.168.5.255

г) 192.168.5.126

д) 192.168.5.128

15. Узел имеет адрес 10.1.1.200/28. Какой адрес у сети, в которую он входит?

а) 10.1.1.200

б) 10.1.1.0

в) 10.1.1.208

г) 10.1.1.192

д) 10.1.1.176

16. Какой адрес является последним адресом узла в сети 172.16.32.0/20?

а) 172.16.47.255

б) 172.16.63.254

в) 172.16.48.254

г) 172.16.47.254

д) 172.16.32.254

17. Каков диапазон адресов узлов сети 10.10.8.0/22?

а) 10.10.8.1 – 10.10.11.254

б) 10.10.8.1 – 10.10.12.254

в) 10.10.8.1 – 10.10.8.254

г) 10.10.8.1 – 10.10.15.254

д) 10.10.8.0 – 10.10.11.255

18. Определите номер сети для узла 172.16.5.130 с маской 255.255.255.128.

а) 172.16.0.0

б) 172.16.5.127

в) 172.16.5.0

г) 172.16.5.128

д) 172.16.5.130

19. Какой маской нужно воспользоваться, чтобы разбить сеть 192.168.0.0/24 на 8 равных подсетей?

а) 255.255.255.224

б) 255.255.255.248

в) 255.255.255.192

г) 255.255.255.128

д) 255.255.255.240

20. Какая обратная маска (wildcard) соответствует маске 255.255.255.240?

а) 0.0.0.240

б) 255.255.255.15

в) 0.0.0.31

г) 0.0.0.15

д) 0.0.0.16

21. Узлу назначен адрес 192.168.20.77 с маской 255.255.255.248. На какой адрес он отправит широковещательный пакет для своей подсети?

а) 192.168.20.78

б) 192.168.20.71

в) 192.168.20.79

г) 192.168.20.255

д) 192.168.20.80

22. Какой адрес допустимо назначить интерфейсу маршрутизатора в подсети 10.0.0.0/30?

а) 10.0.0.4

б) 10.0.0.3

в) 10.0.0.2

г) 10.0.0.0

д) 10.0.0.5

23. Сеть 172.16.0.0/16 разбита на подсети с маской 255.255.240.0. Какой адрес у третьей подсети, если первая — 172.16.0.0/20?

а) 172.16.3.0

б) 172.16.48.0

в) 172.16.32.0

г) 172.16.2.0

д) 172.16.16.0

24. Каким одним маршрутом точнее всего обобщить сети 192.168.4.0/24, 192.168.5.0/24, 192.168.6.0/24 и 192.168.7.0/24?

а) 192.168.0.0/16

б) 192.168.4.0/22

в) 192.168.4.0/23

г) 192.168.4.0/24

д) 192.168.0.0/21

25. Какой из адресов не входит в диапазон адресов узлов сети 10.20.30.96/27?

а) 10.20.30.110

б) 10.20.30.97

в) 10.20.30.128

г) 10.20.30.126

д) 10.20.30.100

26. Из сети 192.168.50.0/24 уже выделены подсети 192.168.50.0/25 и 192.168.50.128/26. С какого адреса начнётся следующая свободная подсеть /27?

а) 192.168.50.128/27

б) 192.168.50.224/27

в) 192.168.50.192/27

г) 192.168.51.0/27

д) 192.168.50.160/27

Тема 2.3. Основы IPv6

27. Какой адрес IPv6 является адресом обратной петли?

а) fe80::1

б) ff02::1

в) 127.0.0.1

г) ::

д) ::1

28. Какой групповой адрес IPv6 означает «все узлы локального канала»?

а) fe80::1

б) ::1

в) ff01::1

г) ff02::2

д) ff02::1

29. Как называется подход, при котором устройство одновременно имеет адреса IPv4 и IPv6 и работает с обоими протоколами?

а) Трансляция NAT64

б) Туннелирование 6to4 через сеть IPv4

в) Тегирование VLAN 802.1Q

г) Двойной стек (dual stack)

д) Трансляция портов PAT

30. Из скольких 16-битных групп состоит полная запись IPv6-адреса?

а) 32

б) 6

в) 16

г) 8

д) 4

Тема 2.4. Маршрутизация

31. Что называют маршрутом по умолчанию?

а) Маршрут для пакетов, получателю которых не подходит ни один другой маршрут

б) Маршрут, полученный по протоколу OSPF

в) Маршрут к сети, к которой маршрутизатор подключён напрямую

г) Маршрут, который администратор задал вручную для каждой удалённой сети

д) Маршрут с наименьшим числом переходов, выбранный протоколом динамической маршрутизации

32. По какому правилу маршрутизатор выбирает запись, если адресу получателя подходят несколько маршрутов?

а) По первой записи, добавленной в таблицу

б) По наиболее длинному совпадению префикса

в) Случайным образом

г) По наименьшему номеру записи в таблице

д) По наибольшему значению метрики среди всех подходящих маршрутов

33. Дан фрагмент таблицы маршрутизации узла. Через какой шлюз будет отправлен пакет для адреса 10.20.5.7?

Сеть           Маска            Шлюз           Интерфейс

0.0.0.0        0.0.0.0          192.168.1.1    192.168.1.10

10.0.0.0       255.0.0.0        192.168.1.2    192.168.1.10

10.20.0.0      255.255.0.0      192.168.1.3    192.168.1.10

192.168.1.0    255.255.255.0    On-link        192.168.1.10

а) 192.168.1.3

б) 192.168.1.1

в) Напрямую через интерфейс 192.168.1.10, без шлюза

г) 10.20.0.1

д) 192.168.1.2

34. Какое административное расстояние по умолчанию имеет статический маршрут на маршрутизаторах Cisco?

а) 0

б) 120

в) 90

г) 1

д) 110

35. Какое утверждение о статической маршрутизации верно?

а) Статические маршруты не создают служебного трафика между маршрутизаторами

б) Статические маршруты автоматически перестраиваются при обрыве канала

в) Статическая маршрутизация удобнее динамической в крупных сетях

г) Статический маршрут всегда предпочтительнее непосредственно подключённой сети

д) Ни один из перечисленных

Тема 3.1. Протоколы TCP и UDP, порты

36. Какой протокол транспортного уровня гарантирует доставку данных в исходном порядке?

а) IP

б) TCP

в) ICMP

г) ARP

д) UDP

37. Каков минимальный размер заголовка TCP без дополнительных параметров?

а) 12 байт

б) 8 байт

в) 40 байт

г) 60 байт

д) 20 байт

38. Какие из перечисленных протоколов прикладного уровня работают поверх TCP? Выберите все верные ответы.

а) FTP

б) TFTP

в) SSH

г) SNMP

д) SMTP

Тема 3.2. DNS, DHCP, HTTP и HTTPS

39. В каком порядке клиент и сервер обмениваются сообщениями при получении адреса по DHCP?

а) DHCPDISCOVER, DHCPREQUEST, DHCPOFFER, DHCPACK

б) DHCPOFFER, DHCPDISCOVER, DHCPACK, DHCPREQUEST

в) DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPACK, DHCPRELEASE

г) DHCPREQUEST, DHCPOFFER, DHCPDISCOVER, DHCPACK

д) DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK

40. Какие параметры может сообщить клиенту DHCP-сервер? Выберите все верные ответы.

а) Адрес шлюза по умолчанию

б) Номер порта коммутатора, к которому подключён клиент

в) IP-адрес и маску подсети

г) Адреса DNS-серверов

д) MAC-адрес сетевой карты клиента

41. Браузер получил от сервера ответ, начало которого приведено ниже. Что означает этот ответ?

HTTP/1.1 403 Forbidden

Server: nginx

Content-Type: text/html; charset=utf-8

а) На сервере произошла внутренняя ошибка

б) Сервер перегружен и просит повторить запрос немного позже

в) Требуется перенаправление на HTTPS

г) Запрошенная страница не найдена

д) Сервер понял запрос, но отказывает в доступе к ресурсу

Тема 3.3. NAT, ICMP и сетевые утилиты

42. Почему к компьютеру домашней сети за NAT нельзя подключиться из интернета без дополнительной настройки?

а) Частные адреса блокируются DNS-серверами

б) Провайдер шифрует такие пакеты

в) Маршрутизатор не знает, какому внутреннему узлу передать входящее соединение

г) NAT отбрасывает любой входящий трафик, в том числе ответы на запросы самих компьютеров

д) У компьютеров за NAT нет MAC-адресов

43. Что означает значение «время=24мс» в выводе команды?

C:\>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:

Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=24мс TTL=117

Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=23мс TTL=117

а) Время жизни пакета в сети

б) Время от отправки запроса до получения ответа

в) Задержку разрешения имени через DNS

г) Время работы узла 8.8.8.8 с момента включения

д) Время, за которое пакет дошёл в одну сторону до получателя

44. Что можно сказать по результату трассировки?

C:\>tracert -d 203.0.113.10

Трассировка маршрута к 203.0.113.10 с максимальным числом прыжков 30

1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  192.168.0.1

2     6 мс     5 мс     6 мс  10.10.0.1

3     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.

а) Не работает DNS, поэтому имя узла не разрешено

б) Пакеты доходят до узла 10.10.0.1, а дальше ответы перестают приходить

в) Шлюз по умолчанию 192.168.0.1 не отвечает, поэтому пакеты не покидают локальную сеть

г) Маршрут построен полностью, проблем нет

д) Узел 203.0.113.10 ответил, но с большой задержкой

45. Какой командой можно посмотреть на компьютере таблицу соответствия IP- и MAC-адресов?

а) arp -a

б) getmac

в) nbtstat -n

г) route print

д) ipconfig /all

46. Какой номер порта использует утилита ping для отправки эхо-запросов?

а) 1

б) 53

в) 7

г) 443

д) Ни один из перечисленных

Тема 4.1. Беспроводные сети Wi-Fi

47. Какой протокол защиты Wi-Fi считается устаревшим и легко взламывается?

а) 802.1X

б) WEP

в) WPA2

г) TLS

д) WPA3

48. Какой способ аутентификации используется в WPA2-Enterprise?

а) Фильтрация по MAC-адресам, заранее внесённым в список точки доступа

б) Скрытие SSID

в) Нажатие кнопки WPS

г) Общий пароль для всех пользователей (PSK)

д) 802.1X с проверкой через сервер RADIUS

49. Какие меры повышают безопасность домашней сети Wi-Fi? Выберите все верные ответы.

а) Смена пароля администратора точки доступа, заданного производителем

б) Использование WPA2 или WPA3 со стойким паролем

в) Переход с WPA2 на WEP для совместимости

г) Отключение шифрования для ускорения работы

д) Отключение функции WPS

Тема 4.2. Основы сетевой безопасности

50. Какие протоколы передают данные в зашифрованном виде? Выберите все верные ответы.

а) FTP

б) HTTP

в) HTTPS

г) SSH

д) Telnet

Ключ: 1 – в, г, 2 – в, 3 – а, 4 – д, 5 – д, 6 – б, д, 7 – д, 8 – б, 9 – г, 10 – д, 11 – б, 12 – а, 13 – г, 14 – б, 15 – г, 16 – г, 17 – а, 18 – г, 19 – а, 20 – г, 21 – в, 22 – в, 23 – в, 24 – б, 25 – в, 26 – в, 27 – д, 28 – д, 29 – г, 30 – г, 31 – а, 32 – б, 33 – а, 34 – г, 35 – а, 36 – б, 37 – д, 38 – а, в, д, 39 – д, 40 – а, в, г, 41 – д, 42 – в, 43 – б, 44 – б, 45 – а, 46 – д, 47 – б, 48 – д, 49 – а, б, д, 50 – в, г